S.C. MEDILINE EXIM  SRL

COMUNA  SOPOT

JUD. DOLJ

Catre

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ

Str. Petru Rares nr.1 Craiova Cod 200349

Va transmitem anexat  completarile/ precizarile solicitate prin adresele  nr .2666 /22.07.2021  si 6993/29.07.2021 pe suport de hartie si in format electronic.

S.C. MEDILINE EXIM SRL

ADMINISTRATOR

- Se anexeaza Autorizatia de securitate la incendiu nr 32419/27.10.201 emisa  de ISU ,,Oltenia`` DOLJ  pentru instalatia de incinerare deseuri.

- Se anexeaza fisele de securitate  ale substantelor/preparatelor periculoase utilizate pe amplasament (GPL, var, Freon 404a, Surfanios Premium - substanta de dezinfectie)

- Capacitatile maxime de stocare si cantitatile maxime de stocate  pentru fiecare  spatiu de depozitare  deseuri  :

- depozit  deseuri nepericuloase V= 62mc;  cantitate maxima stocata = 20t;

- depozit  deseuri periculoase: V=10mc; cantitate maxima stocata = 6t;

- depozit cenusi nepericuloase : V=18mc; cantitate maxima stocata = 15t

- depozit cenusi periculoase: V=18mc; cantitate maxima stocata = 15t

- depozit frigorific deseuri congelate : V=180mc; cantitate maxima stocata=30t

- depozit frigorific  deseuri  refrigerate: V= 180mc; cantitate maxima stocata= 30t

4 Capacitatile maxime de incinerare:

- incineratorul rotativ tip IER 1000: 500kg/h; 0,5 t/h

- incineratorul fix  tip 1000V2: 450kg/h; 0,45t/h.

5.Centrala termica are puterea instalata =34 kw.

Se precizeaza ca bazinul pentru  dezinfectie roti nu are legatura cu bazinul de ape uzate. Din  bazinul de dezinfectie nu rezulta ape uzate(se adauga apa si substante de dezinfectie pe masura ce nivelul in acesta scade).

Apele pluviale rezultate pe platforma betonata se scurg liber pe teren deoarece  deseurile se aduc pe amplasament ambalate si se descarca  din mijlocul de transport direct in spatiul destinat  naturii deseului ( periculos sau nepericulos), platforma betonata nefiind utilizata pentru depozitare.

6. Provenienta apelor cu continut  de substante periculoase.

In conditiile inchiderii activitatii  de incinerare si impunerea ecologizarii amplasamentului  se pot efectua spalari de utilaje, ambalaje care au continut deseuri periculoase.

7. Se anexeaza planul de masuri.

Referitor la  observatiile compartimentului  Calitatea Factorilor de mediu- Gestiunea deseurilor

8.1Se anexeaza planul de  situatie depozitare deseuri  corelat cu informatiile din raportul de amplasament.

8.2 Regimul de functionare al instalatiei este 24h/zi, 250 zile pe an (asa cum s-a calculat si capacitatea maxima a instalatiei in Formularul de solicitare. ):

8.3.Informatii suplimentare privind subprodusele de origine animala si produselor derivate ce nu sunt destinate consumului uman.

Deseurile cu codurile 02.01.02- deseuri de tesuturi animale provenite din agricultura,acvacultura,vanatoare si pescuit si deseurile cu codul 02.02.02 – deseuri de tesuturi animale provenite  de la  prepararea carnii, pestelui si altor alimente  de origine animala , corespund clasificarii din Regulamentul nr.1069/2009de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman articolului 10,, materialul de categoria1,2,3``

In conformitate cu art.14 aliniatul a, acestea se distrug prin incinerare.

Procesul de incinerare respecta prevederile Normei sanitar –veterinare aprobata prin Ordinul 79/2019. Operatorul detine autorizatia sanitar veterinara  nr. RO Dj 008-INCP/1,2,3-?16.10.2013 emisa de Directia SanitaraVeterinara pentru Siguranta Alimentelor Dolj pentru incinerarea  subproduselor  de origine animala si produselor derivate ce nu sunt destinate consumului uman  pentru categoria 1,2,3 si se incadreaza in  prevederile  Normei sanitar veterinare aprobata prin ordinul 79/2019 la art.16 aliniatul 9a.

Instalatia dispune  de un sistem de monitorizare complet si complex( gazele arse se pot epura).Temperatura este monitorizata  continuu atat in camera de ardere primara cat si in camera de ardere secundara.Din valorile inregistrate se face media la 30` . Valorile  temperaturilor sunt stocate si redate in format electronic  impreuna cu data si ora;  inregistrarile nu pot fi alterate de factorul uman.

Datele pot fi stocate pe perioade foarte mari (cca.5 ani)

8.4.Capacitatile si cantitatile  maxime stocate pentru fiecare  spatiu de depozitare  temporara  de deseuri  :

a) depozit  deseuri nepericuloase: V= 62mc;  cantitate maxima stocata = 20t;

b) depozit  deseuri periculoase: V=10mc; cantitate maxima stocata = 6t;

c) depozit cenusi nepericuloase : V=18mc; cantitate maxima stocata = 15t

d) depozit cenusi periculoase: V=18mc; cantitate maxima stocata = 15t

e) depozit frigorific deseuri congelate : V=180mc; cantitate maxima stocata=30t

f) depozit frigorific  deseuri  refrigerate: V= 180mc; cantitate maxima stocata = 30t

Conditii de depozitare

Depozitele temporare  de deseuri au capacitati relativ mici si sunt proiectate sa asigure functionarea continua a instalatiei  fara a se crea pe amplasament stocuri mari de deseuri.

Deseurile nepericuloase si periculoase sunt stocate in  depozitele dedicate  la temperatura  ambianta.  Deseurile periculoase se stocheaza in functie de  compatibilitati  conform  documentului de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile privind emisiile  din depozitare (iulie 2006.). Deseurile  se vor achizitiona in functie de caracteristicile deseurilor existente depozitate pe amplasament.

Deseurile de tesuturi animale  si deseurile medicale se depoziteaza in  spatiile frigorifice si se incinereaza cu prioritate conform legislatiei . in spatiul frigorific pentru pastrarea  deseurilor refrigerate   temperatura este de +2 /+ 50C ; in spatiul frigorific pentru pastrarea  deseurilor congelate temperatura este de -18 /- 200C.

De asemenea sunt supuse incinerarii in timp scurt deseurile fermentabile. Se precizeaza ca toate deseurile  sunt ambalate la locul generarii si  nu pot fi depozitate pe perioade indelungate ( timp in care sa se declanseze procesul de fermentare) .

Pentru stingerea incendiilor conform documentatiei care a stat la baza emiterii autorizatiilor  de securitate la incendiu   sunt urmatoarele dotari

a) pentru cladire;

- 6 stingatoare cu pulbere si CO2 tip P6

- panou de incendiu pt exterior dotat cu 2 lopeti, 2 cazmale. 2 galeti o cange si o lada cu nisip cu volum de 0.5 mc

b) pentru  instalatia de la rezervoarele GPL

- 2 stingatoare cu pulbere tip P6

- 2 stingatoare portabile cu CO2 tip G6

-  un stingator carosabil cu CO2

8.5 Procedura  de caracterizare si preacceptare a deseurilor – se anexeaza..

8.6. Procedura de  acceptatre a deseurilor – se anexeaza..

8.7. Instituirea si punerea in aplicare a unui  sistem de urmarire si aunui inventar  al deseurilor.-se anexeaza

8.8.Prelevarea de probe reprezentative are loc numai in conditiile in care operatorul are dubii privind  corectitudinea compozitiei deseului  declarata de generator.  Proba se  supune analizei si se pastreaza intr-un loc desemnat ( dulap ) o luna.

8.9.. Ambalajele utilizate la transportul deseurilor se spala sub presiune intr-o incapere inchisa cu S= 32,2mp prevăzuta cu sursă de apă și sifon de pardoseală pentru dirijarea apelor de spălare la bazinul vidanjabil. Vehiculele  utilizate la transportul deseurilor  sunt supuse dezinfectiei  cu substante biocide (  consum de substante dezinfectante cca 200l/an) in sala de descarcare deseuri  si la trecerea prin santul de la intrare/iesire de pe amplasament.

8.10. Descrierea modului de ambalare, a conditiilor si duratei de stocare a deseurilor medicale care urmeaza afi incinerate.

In conformitate cu prevederile Ordinului 1226/2012  deseurile medicale care urmeaza a fi eliminate prin incinerare se ambaleaza conform normativului  la locul generarii.Ambalajul in care se colecteaza este de unica folosinta si colorat in functie de natura deseului:

- galben pentru colectarea deseurilor medicale periculoase ;

- negru pentru deseurile medicale nepericuloase.

Deseurile medicale care se incinereaza vor fi admise pe amplasament numai in cazul in care sunt ambalate, inscriptionate si  etichetate corespunzator  prevederilor Ordinului 1226/2012.

Deseurile medicale   sunt descarcate si introduse direct  la incinerare sau se stocheaza in  spatiile frigorifice si se incinereaza cu prioritate conform legislatiei . (in spatiul frigorific pentru pastrarea  deseurilor refrigerate   temperatura este de +2 /+ 50C ; in spatiul frigorific pentru pastrarea  deseurilor congelate temperatura este de

-18 /-200C).

8.11. Precizarea provenientei urmatoarelor tipuri de deseuri

- deseul cu codul 19.01 02 materiale feroase din cenusile de ardere- provine din incinerarea deseurilor medicale cu codul 18 01 01 si 18 02 01 – obiecte ascutite;

- deseul cu codul19.01 99 – sticla  poate proveni de la  incinerarea deseurilor cu codul16.05 06* , 16 05 07* ,16 05 08*  18.01 06*, 18 01 07, 18 02 05*, 18 02 06 ,etc care pot  avea ca  ambalaj sticla;

- deseul cu  codul 17 04 07- eroare materiala Codul corect este 17.04 05  deseuri de fier si otel rezultate de la operatiile de intretinere/revizii.

8.12.Operatorul este certificat ISO 14001 : 2015. Conform standardului 14001:2015  este desemnata o persoana responsabil de mediu ( a se vedea organigrama atasata la documentatie)- care are responsabilitati in domeniul  protectiei mediului, inclusiv in gestiunea deseurilor( identificare, caracterizare, gestionare, raportare).

8.13 Pe amplasament sunt doua spatii frigorifice de stocare.

9. Lista deseurilor ce urmeaza a fi incinerate contine  deseuri din grupe  pentru care exista  metode de valorificare dar aceasta obligatie legala revine generatorului de deseuri.

10.  Pentru eliminarea cenusilor operatorul efectueaza analize in conformitate cu prevederile Ordinului nr.95 /2005 ( cu modificarile ulterioare)privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţionala de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri.

In functie de rezultatele analizelor  cenusile sunt eliminate la depozite de deseuri periculoase sau nepericuloase.

Referitor la observatiile compartimentului   Monitorizare si Laboratoare.

11.1 Se modifica frecventa   monitorizarii solului  in programul de monitorizare.

11.2 Echipamentele instalate in sistemul  de monitorizare continua a emisiilor  respecta  standardele prevazute in Ordinul 1446/2020  ( EN15267-1:  2009, EN15267-2 : 2009;  EN 15267-3: 2009 ; EN14181: 2015).

11.3 Se anexeaza  Certificatul de conformitate al produselor (QAL1) pentru :

- Carbon organic total;

- CO, NO, NO exprimat ca NO2, SO2 ;

- HCl; HF.

Planuri

- planul  de situatie cu  locul de prelevare al probei de sol;

- planul de situatie cu retele de alimentare  cu apa si canalizare  lizibil;

- plan de masuri( doua exemplare);

- programul de monitorizare (doua exemplare);

Conform adresei nr.6993/29.07.2021 se reda mai jos comparatia   tehnicilor aplicate pe amplasament cu capitolul 2 ,,Descrierea tehnicilor`` din  Concluzii  privind BAT pentru incinerarea deseurilor

2. DESCRIEREA TEHNICILOR

| Tehnica | Tehnica aplicata de SC Mediline Exim SRL | Compararea cu cerintele BAT |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Tehnici generale |  |  |
| Sistem de control avansat | Instalatia dispune de control automat al sistemelor de ardere si monitorizarea continua a emisiilor in timpul incinerarii Setarile sunt reglate in functie de natura deseurilor pentru a nu se depasi temperaturile in camerele postcombustie cu repercusiuni asupra sistemului de spalare gaze | Conformare cu BAT14 pct b Conformare cu BAT15 |
| Optimizarea procesului de incinerare | Se urmareste rata de alimentare cu deșeuri in functie de compoziția deșeurilor, mentinerea temperaturii, precum si distribuția primara și secundara de aer de combustie ce se face prin intermediul servoclapetelor; pentru a oxida eficient compușii organici, si a reduce emisiile | Conformare cu BAT14 pct c |
| 2.2. Tehnici de reducere a emisiilor în aer |  |  |
| Filtru cu sac. | Se utilizeaza filtru cu sac | Conformare cu BAT 25 pct a |
| Injectare de sorbent în cazan | Nu se injecteaza sorbent in cazan | Neaplicabil BAT 27 pct e |
| Filtre catalitice tip sac | Instalatia nu este dotata cu filtre catalitice tip sac | Neaplicabil BAT 29 pct e |
| Desulfurare directă | Nu se aplica desulfurarea directa | Neaplicabil BAT 27 pct d |
| Injectare de adsorbant uscat | Nu se injecteaza adsorbant uscat | Neaplicabil BAT 25 pct c |
| Precipitator electrostatic. | Instalatia nu este dotata cu precitator electrostatic | Neaplicabil BAT 25 pct b |
| Adsorbție în pat fix sau în pat cu mișcare continuă | Nu se aplica adsorbție în pat fix sau în pat cu mișcare continuă | Neaplicabil BAT 25 pct e |
| Recircularea gazelor de ardere | Gazele de ardere nu se recircula. | Neaplicabil BAT 29 pct b |
| Reducerea catalitică selectivă (RCS) | Nu se aplica reducerea catalitică selectivă | Neaplicabil BAT 29 pct d |
| Reducerea necatalitică selectivă (RNCS) | Nu se aplica reducerea necatalitică selectivă | Neaplicabil BAT 29 pct c |
| Absorbant semiumed | Se utilizeaza sistemul ,, wet-dry absorbing`` | Conformare cu BAT27 pct. b |
| Scruber umed | Instalatia nu este dotata cu scruber umed | Neaplicabil BAT 25 pct d |
| 2.3. Tehnici de reducere a emisiilor în apă |  |  |
| Adsorbție pe cărbune activat. | Din instalatia de epurare gaze de ardere nu rezulta ape uzate | Neaplicabil BAT 34 |
| Precipitare |  |  |
| Coagulare și floculare |  |  |
| Egalizare |  |  |
| Filtrare |  |  |
| Flotație |  |  |
| . Schimb de ioni. |  |  |
| Neutralizare |  |  |
| Oxidare |  |  |
| Osmoză inversa |  |  |
| Sedimentare |  |  |
| Stripare |  |  |
| 2.4. Tehnici de management |  |  |
| Planul de gestionare a mirosurilor | Conform Concluzii BAT acesta se elaboreaza numai in cazul unor sesizari. Desi nu au fost sesizari privind mirosul si prevederile BAT nu impun, conform Legii nr.123/2020 s-a elaborat Planul de gestionare a disconfortului olfactiv. | Conformare cu BAT 1 pct xxvii |
| Planul de gestionare a zgomotului | Conform Concluzii BAT acesta se elaboreaza numai in cazul unor sesizari. Nu au fost sesizari privind zgomotul. | Neaplicabil BAT 1 pct xxviii |
| Planul de gestionare a accidentelor | - Plan de aparare impotriva fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructiile hidrotehnice; - Scenariu de securitate la incendiu; - Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale | Conformare cu BAT 1 pct xxv |

S.C. MEDILINE EXIM SRL

ADMINISTRATOR

Intocmit

Elvira Dumitriu